«ЗАКАЗЧИК»

- Начальник Управления

по недропользованию

по Красноярскому краю

__________Еханин А.Г.

«____»_____________2009 г.

- КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

«Сейсморазведочные работы на Южно-Таймуринской площади»

- Основание для размещения государственного заказа:

Протокол секции геологии и лицензирования нефти и газа, подземных вод и сооружений НТС Федерального агентства по недропользованию от 28.09.2009 года № ПС-18/539-пр., Приказ Федерального агентства по недропользованию  «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2009 год от 05.10.2009 г. № 946. Приказ  Управления по недропользованию по Красноярскому краю «О проведении Управлением по недропользованию по Красноярскому краю  открытого конкурса……………………………………..» от…………2009 г. № …..

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья   2500100 , вид расходов 012 операции сектора государственного управления 226).

Подрядчик:_______________________________________________________________

(Указывается после положительного результата конкурса)

- Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

  - Целевое назначение работ:

Изучение геологического строения зоны сочленения юго-восточного борта Курейской синеклизы, Катангского мегавыступа и Непско-Ботуобинской антеклизы до глубин 12-15 км, выявление новых нефтегазоперспективных объектов в отложениях рифея, венда и нижнего кембрия, оценка их прогнозных ресурсов по категории Д1Л.

  - Пространственные границы объекта:

Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Эвенкийский МР, Илимпейский район, Лено-Тунгусская НГП, листы карт масштаба 1:200 000:  Р– 48 – VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XXII.

Координаты площади: 1. 62°51' с.ш. - 103°25' в.д.; 2. 63°19' с.ш. - 105°25' в.д.; 3. 63°20' с.ш. - 106°25' в.д., 4. 63°04' с.ш. - 106°06' в.д., 5. 62°35' с.ш. - 106°38' в.д., 6. 62°28' с.ш. - 106°39' в.д.; 7. 62°20' с.ш. - 106°27' в.д.; 8. 62°08' с.ш. - 106°24' в.д.; 9. 62°01' с.ш. - 105°48' в.д., 10. 61°57' с.ш. - 105°09' в.д., 11. 62° с.ш. - 103°59' в.д., 12. 62°13' с.ш. - 103°13' в.д., 13. 62°41' с.ш. - 103°07' в.д.

Площадь 19 910 км2.

Координаты будут уточнены на схеме профилей при утверждении проектно-сметной документации.

  - Основные оценочные параметры

Степень соответствия выполняемых геологоразведочных работ требованиям действующих нормативно-правовых актов, нормативно-методических документов, приказов и распоряжений МПР России и Роснедра при создании, сопровождении, поставке и приемке геологоразведочной продукции, ее представлении Заказчику и в банк цифровой геологической информации; требованиям действующих стандартов, инструкций и рекомендаций по всему комплексу и отдельным видам геолого-геофизических и топографо-геодезических (навигационных) работ; утвержденной проектно-сметной документации на объект геологоразведочных работ.

Полнота использования геологических и геофизических материалов и современных компьютерных технологий при составлении разрезов и карт (схем) всех масштабов.

- Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения.

  - Основные геологические задачи:

- изучение глубинного геологического строения зоны сочленения юго-восточного борта Курейской синеклизы, Катангского мегавыступа и Непско-Ботуобинской антеклизы по отражающим горизонтам нижнего кембрия, венда и рифея;

- изучение вариаций мощности отложений основных литолого-стратиграфических комплексов осадочного чехла с картированием зон выклинивания терригенных отложений венда;

- картирование морфологии зон примыкания рифейского комплекса пород к выступам гранитоидного основания, оценка вариаций мощности отложений;

- построение прогнозной геологической схемы предвендской эрозионной поверхности;

- уточнение ранее намеченных и выявление новых нефтегазоперспективных объектов;

- оценка прогнозных ресурсов по категории Д1Л.

  - Методы, объемы работ, и последовательность решения геологических задач

    - Проектируемые методы и объемы работ

- Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д  - 1650 км.

    - Полевые работы

Полевые сейсморазведочные работы МОГТ* (телеметрическая станция, кратность прослеживания отражающих границ не менее 80, группирование сейсмоприемников вертикального действия, невзрывные источники сейсмических колебаний, максимальное расстояние ПВ-ПП не менее 5000 м, длительность регистрируемых сейсмограмм (коррелограмм) не менее 8 сек, изучение строения верхней части разреза для ввода поправок в годографы МОГТ).

    - Камеральная обработка и интерпретация материалов*:

-   обработка и интерпретация материалов сейсморазведочных работ МОГТ-2Д должна осуществляться с использованием современных программно-технических средств и содержать методические приемы, направленные на повышение качества прослеживания и динамической выразительности целевых отражающих горизонтов разреза;

-    специализированная обработка сейсмических материалов, включая проведение скоростного анализа и построение динамических разрезов во временном и глубинном представлении;

-     составление структурно- тектонических карт и карт мощностей по основным горизонтам разреза осадочного чехла.

-     уточнение глубинного геологического строения площади по отражающим горизонтам нижнего кембрия, венда и рифея;

-      выявление перспективных нефтегазоносных объектов.

  - Последовательность решения геологических задач:

- составление проектно-сметной документации  (составление сметно-финансового расчета на 2009 г);

- проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2D в объеме 1650 км;

- обработка и интерпретация данных сейсморазведочных работ;

- локализация нефтегазоперспективных объектов;

- оценка прогнозных локализованных ресурсов углеводородного сырья по категории Д1 лок;

- окончательный геологический отчет.

- Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

  - Ожидаемые геологические результаты:

-	модель геологического строения района работ;

- структурные карты по основным отражающим горизонтам кембрия, венда и эрозионной поверхности рифея в масштабе 1:200 000;

- карты изопахит вендских отложений и прогнозная геологическая схема предвендской эрозионной поверхности с выделением зон, благоприятных для аккумуляции углеводородов;

- подсчет прогнозных локализованных ресурсов УВ по категории Д1 лок ;

- пакет сейсмических временных и глубинных динамических разрезов;

- проектно-сметная документация.

  - Формы отчетной документации:

Краткий ежеквартальный (поэтапный или ежемесячный, в зависимости от календарного плана) геологический отчет. Полугодовой, девятимесячный и годовой информационные геологические отчеты по результатам работ с комплектом графических приложений.

Форма, содержание и сроки предоставления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами МПР России и Федерального агенства по недропользованию.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ-7.63-90, вместе с экспертным заключением, с протоколом НТС исполнителя представляется на рассмотрение и утверждение заказчику работ.

Окончательный геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстрированной частей отчета на бумажных носителях,  должен содержать неструктурированный и организованные в базы и банки данных первичные цифровые материалы, автоматизированные и неавтоматизированные архивы первичных, промежуточных и производных данных.

Передача информации на машинных носителях соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматом данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005г.  № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

  - Апробация отчетных материалов

Окончательный геологический отчет с графическими приложениями направляется на экспертизу в организацию, определяемую Заказчиком.

  - Приемка  материалов

Приёмка полевых материалов результатов обработки осуществляется комиссией Заказчика с учётом Заключения о качестве выполненных работ на объекте, подготовленного организацией, осуществляющей технологическое и методическое сопровождение геофизических работ.

Подрядчик  поэтапно представляет Заказчику АКТ выполненных работ и квартальные, полугодовые, годовые информационные геологические отчеты о выполненных работах за отчетный период, которые рассматриваются на НТС Заказчика. На основании результатов анализа выполненных работ и рассмотрения геологических отчетов Заказчик принимает работы и подписывает АКТ выполненных работ.

  - Сроки проведения работ:

Начало работ:	IV квартал 2009 г.

Окончание работ:	IV квартал 2012 г.

  - Рассылка отчетных материалов

Информационные геологические отчеты представляются Заказчику.

Окончательный геологический отчет направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и  ФГУ «ТФИ по Красноярскому краю». Базы данных первичной информации передаются в Росгеолфонд. Материалы предоставляются на бумажных и электронных носителях.

- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2009 ГОД

- Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

  - Целевое назначение работ:

Изучение геологического строения зоны сочленения юго-восточного борта Курейской синеклизы, Катангского мегавыступа и Непско-Ботуобинской антеклизы до глубин 12-15 км, выявление новых нефтеперспективных объектов в отложениях рифея, венда и нижнего кембрия, оценка их прогнозных ресурсов по категории Д1Л.

  - Пространственные границы объекта:

Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Эвенкийский МР, Илимпейский район, Лено-Тунгусская НГП, листы карт масштаба 1:200 000 Р– 48 – VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XXII.

Координаты площади: 1. 62°51' с.ш. - 103°25' в.д.; 2. 63°19' с.ш. - 105°25' в.д.; 3. 63°20' с.ш. - 106°25' в.д., 4. 63°04' с.ш. - 106°06' в.д., 5. 62°35' с.ш. - 106°38' в.д., 6. 62°28' с.ш. - 106°39' в.д.; 7. 62°20' с.ш. - 106°27' в.д.; 8. 62°08' с.ш. - 106°24' в.д.; 9. 62°01' с.ш. - 105°48' в.д., 10. 61°57' с.ш. - 105°09' в.д., 11. 62° с.ш. - 103°59' в.д., 12. 62°13' с.ш. - 103°13' в.д., 13. 62°41' с.ш. - 103°07' в.д.

Площадь 19 910 км2.

Координаты будут уточнены на схеме профилей при утверждении проектно-сметной документации.

1.3. Основные оценочные параметры

Степень соответствия выполняемых геологоразведочных работ требованиям действующих нормативно-правовых актов, нормативно-методических документов, приказов и распоряжений МПР России и Роснедра при создании, сопровождении, поставке и приемке геологоразведочной продукции, ее представлении Заказчику и в банк цифровой геологической информации; требованиям действующих стандартов, инструкций и рекомендаций по всему комплексу и отдельным видам геолого-геофизических и топографо-геодезических (навигационных) работ; утвержденной проектно-сметной документации на объект геологоразведочных работ.

Полнота использования геологических и геофизических материалов и современных компьютерных технологий при составлении разрезов и карт (схем) всех масштабов.

- Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения.

  - Основные геологические задачи:

-  подготовить сметно-финансовый расчет;

- разработать ПСД;

- выполнить подготовительные работы (рубка просек, топогеодезические работы) в объеме 50 п.км профилей.

  - Требования к последовательности работ:

Проектирование работ. Проведение подготовительных работ (рубка просек, топогеодезия). Составление годового информационного  геологического отчета.

  - Основные методы решения геологических задач:

Составление сметно-финансового расчета на 2009 год и подготовка остальной проектно-сметной документации. Проведение подготовительных работ (рубка просек, топогеодезия). Составление годового информационного геологического отчета.

- Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

-   сметно-финансовый расчет на работы 2009 года;

-  подготовительные работы, включающие организационно-технические мероприятия, оформление разрешительной документации на производство работ, рубку профилей в объеме 50 п.км и проведение на них топографо-геодезических работ.

3.2. Форма отчетной документации

Краткий годовой геологический отчет по результатам работ с комплектом графических приложений.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативно-методическими документами Федерального агентства по недропользованию.

3.3. Приемка отчетных материалов

Подрядчик  представляет Заказчику АКТ выполненных работ и годовой информационный геологический отчет о выполненных работах за отчетный период, которые рассматриваются на НТС Заказчика. На основании результатов анализа выполненных работ и рассмотрения геологического отчета Заказчик принимает работы и подписывает АКТ выполненных работ.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:	IV квартал 2009 г.

Окончание работ:	IV квартал 2009 г.

- Согласовано:

- Начальник Управления

геологии нефти и газа,

подземных вод и сооружений                                                      П. А. Хлебников

Согласовано:

Заместитель Начальника

Управления по недропользованию по

Красноярскому краю							Ю.А. Филипцов