«ЗАКАЗЧИК»

- Начальник Управления

по недропользованию

по Красноярскому краю

__________Еханин А.Г.

«____»_____________2009 г.

- КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

«Сейсморазведочные работы в северо-западной части Байкитской антеклизы на Майгуннской площади»

- Основание для размещения государственного заказа:

Протокол секции геологии и лицензирования нефти и газа, подземных вод и сооружений НТС Федерального агентства по недропользованию от 28.09.2009 года № ПС-18/539-пр., Приказ Федерального агентства по недропользованию  «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2009 год от 05.10.2009 г. № 946. Приказ  Управления по недропользованию по Красноярскому краю «О проведении Управлением по недропользованию по Красноярскому краю  открытого конкурса……………………………………..» от…………2009 г. № …..

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья   2500100 , вид расходов 012 операции сектора государственного управления 226).

Подрядчик:_______________________________________________________________

(Указывается после положительного результата конкурса)

- Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

  - Целевое назначение работ:

Изучение глубинного геологического строения осадочного чехла и кристаллического фундамента северо-западной части Байкитской антеклизы, уточнение структурных особенностей ранее намеченных объектов по горизонтам нижнего кембрия, венда, рифея с плотностью сети наблюдений не ниже 0,2 км/км2, обоснование и локализация прогнозных ресурсов углеводородов категории Д1л.

  - Пространственные границы объекта:

Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Эвенкийский МР, Байкитский район, Лено-Тунгусская НГП, листы масштаба 1:200 000: Р– 46 – VIII, IX, X, XIV, XIV, XV, XVI, XXI, XXII.

Координаты площади: 1. 63°08' с.ш. - 91°44' в.д.; 2. 63°08' с.ш. - 91°48' в.д.; 3. 62°53' с.ш. - 92°45' в.д., 4. 62°25' с.ш. - 92°42' в.д., 5. 62°48' с.ш. - 93°03' в.д., 6. 62°50' с.ш. - 93°13' в.д., 7. 62°42' с.ш. - 93°35' в.д.; 8. 62°12' с.ш. - 93°49' в.д.; 9. 62°05' с.ш. - 93°29' в.д., 10. 61°57' с.ш. - 93°20' в.д., 11. 61°59' с.ш. - 93°00' в.д., 12. 61°56' с.ш. - 92°37' в.д., 13. 62°08' с.ш. - 92°36' в.д.; 14. 62°09' с.ш. - 92°27' в.д.; 15. 62°11' с.ш. - 92°10' в.д., 16. 62°24' с.ш. - 92°01' в.д., 17. 62°30' с.ш. - 92°01' в.д., 18. 62°50' с.ш. - 92°25' в.д.

Площадь 7970 км2.

Координаты будут уточнены на схеме профилей при утверждении ПСД.

  - Основные оценочные параметры

Степень соответствия выполняемых геологоразведочных работ требованиям действующих нормативно-правовых актов, нормативно-методических документов, приказов и распоряжений МПР России и Роснедра при создании, сопровождении, поставке и приемке геологоразведочной продукции, ее представлении Заказчику и в банк цифровой геологической информации; требованиям действующих стандартов, инструкций и рекомендаций по всему комплексу и отдельным видам геолого-геофизических и топографо-геодезических (навигационных) работ; утвержденной проектно-сметной документации на объект геологоразведочных работ.

Полнота использования геологических и геофизических материалов и современных компьютерных технологий при составлении разрезов и карт (схем) всех масштабов.

- Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения.

  - Основные геологические задачи:

-     уточнение    глубинного геологического строения площади по отражающим горизонтам нижнего кембрия, венда и рифея;

- уточнение прогнозной геологической карты предвенской эрозионной поверхности в зоне примыкания рифейского комплекса к выступу кристаллического фундамента;

- изучение вариаций мощности вендских отложений, картирование зоны возможного выклинивания песчаниковых горизонтов;

- изучение характеристик геохимического поля по снежному покрову и элювию, выделение газовых аномалий, связанных разломными зонами, процессами миграции УВ, а также с возможными залежами углеводородов;

- выявление нефтегазоперспективных зон и объектов комбинированного типа в осадочном чехле северо-западной части Байкитской антеклизы по комплексу сейсмических и геохимических данных;

- обоснование локализованных ресурсов УВ по категории Д1л.

  - Методы, объемы работ, и последовательность решения геологических задач

    - Проектируемые методы и объемы работ

- Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д  - 855 км.

- Геохимические исследования по снежному покрову и элювию – 855 км (2965 проб снежного покрова и 2965 проб элювия, включая контрольные).

    - Полевые работы

Полевые сейсморазведочные работы МОГТ* (телеметрическая станция, кратность прослеживания отражающих границ не менее 80, группирование сейсмоприемников вертикального действия,  источники сейсмических колебаний взрывного или невзрывного типов, максимальное расстояние ПВ-ПП не менее 4000м, длительность регистрируемых сейсмограмм (коррелограмм) не менее 6 сек, изучение строения верхней части разреза для ввода поправок в годографы МОГТ).

Геохимическая съемка по снежному покрову* с отбором проб снега из нижней части шурфа и опробованием на углеводородные и не углеводородные (включая гелий) газы с дегазацией проб на базе партии.

    - Камеральная обработка и интерпретация материалов:

(Содержание обработки, способы интерпретации программно-технические средства)*

- обработка и интерпретация материалов сейсморазведочных работ МОГТ-2Д должна осуществляться с использованием современных программно-технических средств и содержать методические приемы, направленные на повышение качества прослеживания и динамической выразительности целевых отражающих горизонтов разреза;

- специализированная обработка сейсмических материалов, включая проведение скоростного анализа и построение динамических разрезов во временном и глубинном представлении;

- составление структурно- тектонических карт и карт мощностей по основным горизонтам разреза осадочного чехла.

- уточнение глубинного геологического строения площади по отражающим горизонтам нижнего кембрия, венда и рифея;

- лабораторные геохимические работы по анализу отобранных проб заключаются в определении содержания УВГ и неуглеводородных газов, включая гелий.

  - Последовательность решения геологических задач:

- составление проектно-сметной документации (на 2009 год сметно-финансовый расчет, СФР);

- проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2D и геохимических работ в объеме 855 км;

- обработка и интерпретация  получаемых материалов;

- Составление информационных и окончательного геологических отчетов.

- Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

  - Ожидаемые геологические результаты:

-	модель геологического строения района работ;

- структурные карты по основным отражающим горизонтам кембрия, венда и эрозионной поверхности рифея в масштабе 1:200 000 (1:100 000 – на локальные объекты);

- карты изопахит вендских отложений и прогнозная геологическая карта предвендской эрозионной поверхности с выделением зон, благоприятных для аккумуляции углеводородов,

- карты геохимических аномалий,

- пакет сейсмических временных и глубинных динамических разрезов;

-	оценка локализованных ресурсов УВ по категории Д1л.

  - Формы отчетной документации:

Краткий ежеквартальный (поэтапный или ежемесячный, в зависимости от календарного плана) геологический отчет. Полугодовой, девятимесячный и годовой информационные геологические отчеты по результатам работ с комплектом графических приложений.

Форма, содержание и сроки предоставления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами МПР России и Федерального агенства по недропользованию.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ-7.63-90, вместе с экспертным заключением, с протоколом НТС исполнителя представляется на рассмотрение и утверждение заказчику работ.

Окончательный геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстрированной частей отчета на бумажных носителях,  должен содержать неструктурированный и организованные в базы и банки данных первичные цифровые материалы, автоматизированные и неавтоматизированные архивы первичных, промежуточных и производных данных.

Передача информации на машинных носителях соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматом данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005г.  № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов

Окончательный геологический отчёт о результатах работ с графическими приложениями направляется на экспертизу в организацию, определяемую Заказчиком.

3.4. Приёмка  материалов

Приёмка полевых материалов и  результатов обработки осуществляется комиссией Заказчика с учётом Заключения о качестве выполненных работ на объекте, подготовленного организацией, осуществляющей технологическое и методическое сопровождение геофизических работ.

Подрядчик  поэтапно представляет Заказчику АКТ выполненных работ и квартальные, полугодовые, годовые информационные геологические отчеты о выполненных работах за отчетный период, которые рассматриваются на НТС Заказчика. На основании результатов анализа выполненных работ и рассмотрения геологических отчетов Заказчик принимает работы и подписывает АКТ выполненных работ.

  - Сроки проведения работ:

Начало работ:	IV квартал 2009 г.

Окончание работ:	IV квартал 2012 г.

  - Рассылка отчетных материалов

Информационные геологические отчеты представляются Заказчику.

Окончательный геологический отчет направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и  Филиал по Красноярскому краю ФГУ «ТФИ по Сибирскому ФО».

Базы данных первичной информации передаются в Росгеолфонд.

Материалы предоставляются на бумажных и электронных носителях.

- В ТОМ ЧИСЛЕ

НА 2009 ГОД

- Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

  - Целевое назначение работ:

Изучение глубинного геологического строения осадочного чехла и кристаллического фундамента северо-западной части Байкитской антеклизы, уточнение структурных особенностей ранее намеченных объектов по горизонтам нижнего кембрия, венда, рифея с плотностью сети наблюдений не ниже 0,2 км/км2, обоснование и локализация прогнозных ресурсов углеводородов категории Д1л.

  - Пространственные границы объекта:

Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Эвенкийский МР, Байкитский район, Лено-Тунгусская НГП, листы масштаба 1:200 000 Р– 46 – VIII, IX, X, XIV, XIV, XV, XVI, XXI, XXII.

Координаты площади: 1. 63°08' с.ш. - 91°44' в.д.; 2. 63°08' с.ш. - 91°48' в.д.; 3. 62°53' с.ш. - 92°45' в.д., 4. 62°25' с.ш. - 92°42' в.д., 5. 62°48' с.ш. - 93°03' в.д., 6. 62°50' с.ш. - 93°13' в.д., 7. 62°42' с.ш. - 93°35' в.д.; 8. 62°12' с.ш. - 93°49' в.д.; 9. 62°05' с.ш. - 93°29' в.д., 10. 61°57' с.ш. - 93°20' в.д., 11. 61°59' с.ш. - 93°00' в.д., 12. 61°56' с.ш. - 92°37' в.д., 13. 62°08' с.ш. - 92°36' в.д.; 14. 62°09' с.ш. - 92°27' в.д.; 15. 62°11' с.ш. - 92°10' в.д., 16. 62°24' с.ш. - 92°01' в.д., 17. 62°30' с.ш. - 92°01' в.д., 18. 62°50' с.ш. - 92°25' в.д.

Площадь 7970 км2.

Координаты будут уточнены на схеме профилей при составлении ПСД.

1.3. Основные оценочные параметры

Степень соответствия выполняемых геологоразведочных работ требованиям действующих нормативно-правовых актов, нормативно-методических документов, приказов и распоряжений МПР России и Роснедра при создании, сопровождении, поставке и приемке геологоразведочной продукции, ее представлении Заказчику и в банк цифровой геологической информации; требованиям действующих стандартов, инструкций и рекомендаций по всему комплексу и отдельным видам геолого-геофизических и топографо-геодезических (навигационных) работ; утвержденной проектно-сметной документации на объект геологоразведочных работ.

Полнота использования геологических и геофизических материалов и современных компьютерных технологий при составлении разрезов и карт (схем) всех масштабов.

- Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения.

  - Основные геологические задачи:

Подготовка сметно-финансового расчета.

Разработка проектно-сметной документации.

Проведение опытных работ и отработка сейсмических профилей МОГТ и  отбор геохимических проб в объеме 80 пог.км.

2.2. Методы, объемы работ, и последовательность решения геологических задач

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

Сейсморазведка МОГТ-2Д и геохимические работы – 80 пог. км. Опытные работы.

2.2.2. Полевые работы

Полевые сейсморазведочные работы МОГТ* (телеметрическая станция, кратность прослеживания отражающих границ не менее 80, группирование сейсмоприемников вертикального действия,  источники сейсмических колебаний взрывного или невзрывного типов, максимальное расстояние ПВ-ПП не менее 4000м, длительность регистрируемых сейсмограмм (коррелограмм) не менее 6 сек, изучение строения верхней части разреза для ввода поправок в годографы МОГТ).

Геохимическая съемка по снежному покрову* с отбором проб снега из нижней части шурфа и опробованием на углеводородные и не углеводородные (включая гелий) газы с дегазацией проб на базе партии.

2.2.3. Камеральная обработка и интерпретация материалов*

Предварительная обработка и интерпретация геолого-геофизической информации с применением современных программно-аппаратных средств.

2.3. Последовательность решения геологических задач

Составление сметно-финансового расчета на 2009 год.

Мобилизационно-подготовительные работы.

Проведение полевых работ, включая опытные работы.

Предварительные обработка и интерпретация полевых материалов МОГТ и геохимических проб.

Составление годового информационного геологического отчёта.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты:

Полевые сейсморазведочные материалы.

Предварительные временные сейсмические разрезы по отработанным профилям.

Предварительная интерпретация полученных сейсморазведочных материалов.

Предварительные результаты анализа геохимических проб

Годовой информационный геологический отчёт.

3.2. Формы отчетной документации:

Краткий информационный геологический годовой отчет.

3.3. Приёмка материалов

Приёмка полевых материалов осуществляется комиссией Заказчика с учётом Заключения о качестве выполненных работ на объекте, подготовленного организацией, осуществляющей технологическое и методическое сопровождение геофизических работ.

Подрядчик представляет Заказчику АКТ выполненных работ и годовой информационный геологический отчет о выполненных работах за отчетный период, которые рассматриваются на НТС Заказчика. На основании результатов анализа выполненных работ и рассмотрения геологического отчета Заказчик принимает работы и подписывает АКТ выполненных работ.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:	IV квартал 2009 г.

Окончание работ:	IV квартал 2009 г.

  - Рассылка отчетных материалов

Краткий информационный годовой геологический отчет представляется Заказчику на бумажном и электронном носителях.

*Основные параметры методики полевых наблюдений и содержание обработки, способы интерпретации программно-технические средства  заполняются участниками конкурса.

- Согласовано:

- Начальник Управления

геологии нефти и газа,

подземных вод и сооружений                                                      П. А. Хлебников

Согласовано:

Заместитель Начальника

Управления по недропользованию по

Красноярскому краю							Ю.А.Филипцов