### Приложение 2

к извещению о запросе котировок

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А Д А Н И Е

### по лоту «Выполнение работ по изготовлению печатной продукции для обеспечения деятельности центрального аппарата Роснедра»

- Подрядчик изготавливает полиграфическую продукцию в следующих объемах:

| № | Наименование продукции | Формат | Техническая характеристика | Тиражи, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Папка «Дело №» | 230х320мм в закрытом виде | Корешок 40 мм, клапаны с 3-х сторон. Обклейка белой офсетной бумагой с лицевой стороны и с внутренней стороны. # Клей ПВА марки ДФ 51/15В поливинилацетатная дисперсия ГОСТ 18992-80. Массовая доля остаточного мономера, % не более 0,48 Сухой остаток, % не менее 54 pH - 4,7 – 6,0 Эмульгатор - Поливиниловый спирт (ПВС) Клеящая способность, Н/м (кгс/см) не менее 450 (0,45) Материалы: - переплетный картон ПКС Толщина - 1,75 +-0,12 мм Масса картона площадью 1м2, не менее - 1250+-80 Предел прочности при расслаивании, КПа, не менее 100 Жесткость, при статистическом изгибе в поперечном направлении, Н-см, не менее 15,0 Влажность - 9+-2% - бумвинил (Синтетический (ПВХ) переплетный материал на бумажной основе) - офсетная бумага Плотность – 80 г/м², Пухлость – 1,29 см³/г, Непрозрачность (ISO) – 87%, Белизна (CIE) - 146+/-2%, Яркость D65/10 - 103,5+/-1%. На лицевой стороне печать 1+0 (черным), с внутренней стороны - 2 гребня с четырьмя отверстиями, на левой стороне карман 200x135 мм, 4 завязки х/б. Изготовление макета и пилотного образца. | 200 |
| 2 | Папка "Личное дело №" | 230x320мм в закрытом виде | Корешок 40 мм, материал - картон, обклеенный белой офсетной бумагой с лицевой стороны и с внутренней стороны. # Клей ПВА марки ДФ 51/15В поливинилацетатная дисперсия ГОСТ 18992-80. Массовая доля остаточного мономера, % не более 0,48 Сухой остаток, % не менее 54 pH - 4,7 – 6,0 Эмульгатор - Поливиниловый спирт (ПВС) Клеящая способность, Н/м (кгс/см) не менее 450 (0,45) Материалы: - переплетный картон ПКС Толщина - 1,75 +-0,12 мм Масса картона площадью 1м2, не менее - 1250+-80 Предел прочности при расслаивании, КПа, не менее 100 Жесткость, при статистическом изгибе в поперечном направлении, Н-см, не менее 15,0 Влажность - 9+-2% - бумвинил (Синтетический (ПВХ) переплетный материал на бумажной основе) - офсетная бумага Плотность – 80 г/м², Пухлость – 1,29 см³/г, Непрозрачность (ISO) – 87%, Белизна (CIE) - 146+/-2%, Яркость D65/10 - 103,5+/-1%. На лицевой стороне печать 1+0 (черным), с внутренней стороны - 2 гребня, обклеенный бумвинилом, с четырьмя отверстиями, на левой стороне карман 165x135 мм. Изготовление макета и пилотного образца. | 200 |
| 3 | Почетная грамота | А4 | Цветность 4+0. Дизайнерская металлизированная бумага Whisper Cord chalk refl ect. Плотность – 310 г/кв.м, Толщина, µm / ISO 534 - 365-425, Пухлость, cm³/g / ISO 534 - 1.2-1.4, Уровень pH / DIN 53124 - 7.5-10. Тиснение золотом 5+0, изготовление 5 латунных клише (размеры 16,2х9 см, 3,8х4,5 см, 16х0,4 см, 20х28,5 см). Изготовление макета и пилотного образца. | 500 |
| 4 | Благодарственное письмо | А4 | Цветность 4+0. Дизайнерская металлизированная бумага Whisper Cord chalk refl ect. Плотность – 310 г/кв.м, Толщина, µm / ISO 534 - 365-425, Пухлость, cm³/g / ISO 534 - 1.2-1.4, Уровень pH / DIN 53124 - 7.5-10. Тиснение золотом 2+0, изготовление 2 латунных клише (размер 15х1 см, 27х19 см). Изготовление макета и пилотного образца. | 500 |
| 5 | Бланки (4 вида) | А4 | Цветность 2+0 (2 пантона), бумага Conqueror Texture Laid (Чистоцеллюлозные (ECF) бумага и картон из первичных волокон высочайшего качества.). Плотность – 100 г/м², Толщина (ISO 534) – 145 мк, Непрозрачность (стандарт ISO) – 96%, Шероховатость по Бендтсену (стандарт ISO 2494) - 900 мл/мин, Жесткость: машинное направление (стандарт ISO 2493 L+W) – 200 мН, поперечное направление (стандарт ISO 2493 L+W) – 120 мН, Цвет - Diamond White. Изготовление макета и пилотного образца. | 10 000 |
| 6 | Лицензия | А4 | Формат А4, цветность 2+2 (2 пантона), бумага Galerie Art Silk (Мелованная бумага с небольшим содержанием древмассы, с двусторонним трёхслойным мелованным покрытием. Качество бумаги гарантируется системой сертификации согласно нормам UNI EN ISO 9002. Матовая.). Плотность 170 г/м². Непрозрачность (ISO) – 99%, Белизна (CIE) - 100%, Глянец, % (DIN 75°) – 40%. Изготовление макета и пилотного образца. | 10 000 |
| 7 | Личная карточка | А3 | Многофункциональная офсетная бумага. Отличается высокой степенью белизны, равномерной структурой, стойкостью к выщипыванию и отсутствием пылевого отделения. Плотность – 190 г/м², Пухлость – 1,20 см³/г, Непрозрачность (ISO) – 96%, Белизна (CIE) - 146+/-2%, Яркость D65/10 - 103,5+/-1%. Цветность 1+1. Дополнительные операции - 1 биг до А4. Изготовление макета и пилотного образца. | 200 |
| 8 | Адрес поздравительный (2 вида) | 60х145мм | Адрес поздравительный: А3, 1 биг до А4, 4+0, дизайнерская металлизированная бумага Haute Couture (От Кутюр) Reflexions / Блестящее отражение, цвет белый. Плотность – 310 г/кв.м, Изготовление макета и пилотного образца на дизайнерской металлизированной бумаге | 500 |

- Подрядчик самостоятельно и за свой счет изготавливает клише для вырубки, тиснения и конгрева. Изготовление клише для конгревного тиснения Знака Роснедр предполагает следующие технологические этапы:

- Создание эскиза

- Лепка гипсовой мастер модели.

- Трехмерное сканирование гипсовой мастер модели.

- Доработка 3D модели, проработка деталей, адаптация рельефа для гравировки на ЧПУ.

- Окончательное макетирование конечного изделия и утверждение макета у ответственных представителей Заказчика, указанных в п. 10 настоящего Технического задания.

- Моделирование мастер матрицы для отливки ответной части из эпоксидного компаунда с учетом зазора на материал.

- Написание управляющих программ для станка с ЧПУ.

- Гравировка матрицы и мастерматрицы на станках с ЧПУ.

- Отливка ответной части на специальном оборудовании с помощью мастерматрицы.

- Ручная полировка матрицы

- Продукция должна быть изготовлена в строгом соответствии с представленными Заказчиком требованиями и точно соответствовать цветовому, шрифтовому стилю, за исключением случаев, когда возможность внесения Подрядчиком  каких-либо изменений в изготавливаемую им Продукцию письменно согласована с Заказчиком.

- Заказчик вправе отклонить вариант макета, представленный Подрядчиком, на основании его несоответствия  цветовому, шрифтовому стилю, а также общему стилю дизайна, характерному для данного вида продукции, либо по иным эстетическим соображениям, направив Подрядчиику мотивированный отказ.

- Проведение Подрядчиком процедур согласования используемых материалов и (или) технологий и (или) методов и т.п., утверждения оригинал-макета полиграфической продукции не освобождает его от обязанности выполнения указанных Заданий в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.

- Все работы, входящие в состав формируемых и направляемых Подрядчику Заказчиком Заданий, выполняются силами и средствами Подрядчика, и из его материалов.

- Дата и время поставки готовой полиграфической продукции согласовываются с Заказчиком. Нарушение Подрядчиком сроков поставки готовой продукции Заказчику влечет за собой ответственность, предусмотренную Государственным контрактом.

- Доставка изготовленной Продукции производится Подрядчиком по адресу г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 4/6.

- Клише, изготовленные Подрядчиком в процессе выполнения работ, передаются Заказчику после сдачи полиграфической продукции.

- Сдача-приемка продукции производится на основании промежуточных Актов о выполненных работах, которые являются документами, удостоверяющим приемку-передачу продукции уполномоченным представителям Заказчика.

- При обнаружении внешних недостатков продукции или несоответствия количества либо наименования продукции, Заказчик направляет мотивированный отказ в приемке  полиграфической продукции.

- Участник размещения заказа принимает во внимание, что ссылки на товарные знаки, место происхождения товаров носят лишь описательный, а не обязательный характер. Поставщик может представить в своей заявке альтернативные товары, при условии, что произведенные замены по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству товары, указанные Заказчиком в перечне.